3.1 Анализ по переменному току - исследование временных диаграмм напряжений на входе и на выходе. Определение амплитуды входного импульса, переводящего схему в ключевой режим.

Зададим параметры генератора:

Зададим параметры для проведения анализа.

Результаты проведения анализа – временные диаграммы

3.2. Многовариантный анализ.

Окно задания многовариантного анализа для исследования изменения амплитуды входного сигнала на амплитуды

Результат многовариантного анализ

Далее определяется коэффициент насыщения: Кнас = IБнас/ IБгр, где IБнас - ток насыщения базы, IБгр - граничное значение тока баз

3.3. Влияние диода Шотки.

Временные диаграммы без диода Шотки

Временные диаграммы с диодом Шотки

Из временных диаграмм видно, что время рассасывания неосновных носителей без диода tрас = 154 нс, а при наличии диода tрас =150 нс (см. Delta). Таким образом, быстродействие увеличивается на 4 нс.

3.4. Определение коэффициента насыщения

Временные диаграммы при многовариантном анализе

Получаем временные диаграммы, представленные на рисунках. Видно, что срабатывание ключа происходит при амплитуде входного импульса V = 2,02 В, при этом ток базы Iб = Iбгр = 47,5 мА.

| V, B | Iб, мА |
| --- | --- |
| 2,02 | 47,5 |
| 3,41 | 58,9 |
| 4,79 | 70,5 |
| 6,17 | 82,1 |
| 7,55 | 93,7 |
| 8,94 | 105,3 |

Тогда коэффициент насыщения тока базы Кнас = Iбнас

Кнас (при V = 3,41 В) = 58,9 / 47,5 = 1.24;

Кнас (при V = 4,79 В) = 70,5/ 47,5  = 1,48;

Кнас (при V = 6,17 В) = 82,1/ 47,5 = 1,72;

Кнас (при V = 7,55 В) = 93,7/ 47,5 = 1,97;

Кнас (при V = 8,94 В) = 105,3/ 47,5 = 2.21

3.5. Определение длительности фронта.

Передние фронты импульсов

3.6. Определение длительности среза.

Задние фронты импульсов коллекторного тока

3.7. Определение времени рассасывания

Определение времени рассасывания неосновных носителей в базе

3.8. Построение графиков.

По полученным результатам можно составить следующую таблицу.

| Кнас | t ф, нс | t с, нс | t рас, нс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 136 | 56 |
| 1,24 | 24 | 126 | 57 |
| 1,48 | 15 | 119 | 61 |
| 1,72 | 12 | 116 | 65 |
| 1,97 | 15 | 110 | 72 |
| 2,27 | 16 | 112 | 77 |

На основании полученных временных диаграмм строятся графики зависимостей tф, tс и tрас от коэффициента насыщения для тока коллектора, где tф – длительность фронта, tс – длительность среза и tрас – время рассасывания неосновных носителей в базе.