Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет  РЛ

Кафедра РЛ6 «Технологии приборостроения»

Домашнее задание №2

по курсу «Электроника»

Анализ и синтез усилительного каскада на биполярном транзисторе

Вариант № 14

Выполнили студенты группы РЛ-41 Худяков А.С., Костышина В.Ю. и Мельников А.Н.

Преподаватель Крайний В.И.

Москва 2022

Семинар 1

1. Расчет параметров модели заданного биполярного транзистора

Исходные параметры модели транзистора 2T316Г : Is=2.753f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=96 Bf=86.5 Ne=2.496  Ise=12.8p Ikf=97.23m Xtb=1.5 Var=55 Br=.6577 Nc=2 Isc=15.5p Ikr=.12 Rb=70.6 Rc=8.35 Cjc=4.089p Vjc=.65 Mjc=.33 Fc=.5 Cje=1.16p Vje=.69 Mje=.33 Tr=27.84n Tf=78.97p Itf=.151 Vtf=25 Xtf=2

Из справочника [1] определяем максимальное значение коллекторного тока 50 мА.

Схема для исследования выходных характеристик биполярного транзистора

Окно задания параметров построения выходных характеристик

Семейство выходных характеристик

Схема для исследования входных характеристик биполярного транзистора

Окно задания параметров построения входных характеристик

Семейство входных характеристик

Определение тока коллектора и напряжения база-эмиттер в режиме насыщения

Ток насыщения, напряжение коллектор-эмиттер снимаем с ВАХ выходных характеристик, напряжение база-эмиттер находим с помощью ВАХ входных характеристик.

| Vce, В | 0.366 | 0.847 | 1.146 | 1.470 | 1.669 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic нас, А | 0.012 | 0.072 | 0.111 | 0.142 | 0.167 |
| IБ,мА | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 5 |
| Vвe,В | 0.791 | 0.922 | 1.023 | 1.119 | 1.206 |

Vce – напряжение коллектор-эмиттер; Ic нас – ток насыщения коллектора; IБ – ток базы; Vвe – напряжение база-эмиттер.

Расчётной выходной проводимости

Таблица заполнена по данным, взятым из Micro-Cap12 (скриншот представлен ниже)

| Vce, В | 10 | 11 |
| --- | --- | --- |
| Ic нас, мА | 167.280 | 168.915 |

Ic - ток коллектора;

Vce - напряжение коллектор-эмиттер.

h0e=∆Ic∆Vce=0.168915 - 0.1672801= 1.635∙10-3 См

Расчёт статического коэффициента передачи по току

(при Vce=5 В)

| Ic, А | 0.011 | 0.068 | 0.106 | 0.135 | 0.159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, А | 0.0003 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0039 | 0.005 |
| BF (Ic/IБ) | 36.6 | 45.3 | 39.259 | 34.615 | 31.8 |

Определение напряжения насыщения Vce

(при заданном IcIБ=10)

| Ic нас, А | 0.003 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, А | 0.0003 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0039 | 0.005 |
| Vce,мВ | 127 | 228 | 341 | 460 | 562 |

На скриншотах ниже приведены примеры снятия Vce для первых двух столбцов.

Расчет параметров модели биполярного транзистора в программе Model

В программу Model вбиваем полученные выше характеристики. В результате имеем 4 окна с расчётами характеристик транзистора, которые нам нужно перенести в программу Micro-Cap 12.

Окно расчётов 1

Окно расчётов 2

Окно расчётов 3

Окно расчётов 4

Схема для исследования выходных характеристик биполярного транзистора (совмещение характеристик)

Строим схему для исследования выходных характеристик биполярного транзистора и выбираем биполярный транзистор из библиотеки Micro-Cap12

R1, R2, R3, R4 – резисторы для уменьшения влияния транзисторов друг на друга; R5 – внутреннее сопротивление источника.

Параметры модели транзистора (q2T316g), полученные в программе Model в виде SPICE файла :

.MODEL part0 NPN (IS=9.96322F BF=80.6761 NF=1.06609 VAF=94.0119 IKF=197.192M + ISE=990.962F NE=1.56307 BR=1M IKR=10M ISC=100P NC=2 RE=1.99899 RC=2 CJE=2P + MJE=500M CJC=5P MJC=500M TF=1N XTF=500M VTF=10 ITF=10M TR=10N EG=1.11)

Окно задания параметров

Семейство выходных характеристик транзисторов

Рассчитаем относительную погрешность:

σ=|Icсиний-Icкрасный|Iссиний=|67.628-74.458|∙10-367.628∙10-3∙100%≈9.874%

Получаем, что наша погрешность не превышает 10%, следовательно, можем не изменять характеристики смоделированного транзистора.

Итоговый результат (характеристики транзистора исходного и смоделированного) представлены ниже:

.model q2T316g NPN(Is=2.753f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=96 Bf=86.5 Ne=2.496

+  Ise=12.8p Ikf=97.23m Xtb=1.5 Var=55 Br=.6577 Nc=2 Isc=15.5p Ikr=.12

+  Rb=70.6 Rc=8.35 Cjc=4.089p Vjc=.65 Mjc=.33 Fc=.5 Cje=1.16p Vje=.69

+  Mje=.33 Tr=27.84n Tf=78.97p Itf=.151 Vtf=25 Xtf=2)

.model q2T316gay NPN(Is=9.96322f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=94.0119 Bf=80.6761 Ne=1.56307

+  Ise=990.962f Ikf=197.192m Xtb=1.5 Var=55 Br=1m Nc=2 Isc=15.5p Ikr=10m

+  Rb=70.6 Rc=2 Cjc=5p Vjc=.65 Mjc=500m Fc=.5 Cje=2p Vje=.69

+  Mje=500m Tr=10n Tf=1n Itf=10m Vtf=10 Xtf=500m)

Семинар 2

Расчет и настройка усилительного каскада

Задано: Rc=1 кОм, Ec=10 В.

Так как рабочая точка должна лежать в середине нагрузочной прямой, то Uce=5 B.

Используя закон Кирхгофа, рассчитаем Ic=(Ec-Uce)/Rс=5 мА.

Схема для настройки имеет вид:

На семействе выходных характеристик построим нагрузочную прямую.

Видно, что рабочая точка имеет следующие параметры:

Uce=6.62 В, Ic=107.8 мА. При этом  Icmin=11.8 мА и Icmax=161.8 мА

Используя динамический анализ по постоянному току (Dynamic DC) на основе полученных данных при помощи функции Slider определяем значение сопротивления резистора Rb.

Получаем  Rb≈24.5 Ом.

Выбираем резистор в соответствии с сеткой Е24 с номинальным значением сопротивлением  Rb=24 Ом.

При этом получаем

Дополним каскад, рассчитанный по постоянному току, виртуальным генератором сигналов (Voltage Source).

Проведем анализ работы схемы во временной области при различных амплитудах входного сигнала, задав частоту генератора входного сигнала 1 кГц.

Окно параметров анализа

Увеличим амплитуду входного сигнала до 100 мВ.

Увеличим амплитуду входного сигнала до 1 В.

Определим спектр сигнала на выходе усилительного каскада при амплитуде сигнала на входе 10 мВ. Окно задания анализа имеет вид :

Определим коэффициент нелинейных искажений К по первым пяти гармоникам. Для этого воспользуемся программой MatLab, в которую перенесем данные графика и проведем расчет.

Таким образом, коэффициент нелинейных искажений составил 7.7%.

Выводы : в результате проведённой работы были определены параметры модели библиотечного биполярного транзистора КТ315А, после чего он был добавлен в библиотеку программы Micro-Cap 9. Был создан и исследован каскад усиления на основе полученного транзистора, проведен расчет по постоянному току, проведен анализ работы по переменному току получен спектр сигнала на выходе и рассчитан коэффициент нелинейных искажений. Проведено исследование работы ключа на заданном биполярном транзисторе с нелинейной обратной связью.

Список использованных источников

1. Полупроводниковые приборы : Транзисторы. Справочник / В.Л.Аронов, A.В.Баюков, А.А.Зайцев и др. Под общ. ред. Н.Н.Горюнова. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1985 904с.,ил.